TECHNICAL REQUIREMENTS

PART 2: VENDOR NEUTRAL ARCHIVE

Содержание

A.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

A.1	Назначение документа	3

A.2	Термины и сокращения	3

A.3	Описание основных целей и задач	4

B.	КРАТКИЙ ОБЗОР COLLABORATIVE HEALTHCARE ENVIRONMENT	5

C.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ VNA	6

C.1	Требования к основным возможностям системы	6

C.2	Требования к интеграционному модулю	7

C.3	Требования к платформе управления контентом	8

C.3.1	Общие требования	8

C.3.2	Защищенное хранение информации	8

C.3.3	Политики хранения и миграции контента	9

C.3.4	Политики хранения и уничтожения информации	9

D.	НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

D.1	Требования к программной архитектуре	10

D.1.1	Общие требования	10

D.1.2	Требования к взаимодействию со смежными системами	11

D.2	Требования к безопасности	11

D.3	Требования к режиму эксплуатации	12

D.4	Требования к защите и сохранности информации	12

D.5	Требования к надежности	13

D.6	Требования к масштабируемости	13

D.7	Требования к разрабатываемой документации	14

E.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	14

F.	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	15

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Назначение документа

Настоящий документ является Приложением к договору ……… и содержит описание технических требований к разработке единого Архива медицинских изображений.

## Термины и сокращения

| VNA (Архив, Система) | Vendor Neutral Archive (VNA) – единое корпоративное хранилище изображений. Обеспечивает возможность доступа и просмотра медицинских изображений через EMR Viewer, вне зависимости от используемых графических и PACS технологий (вендоронезависимость). |
| --- | --- |
| EMR | Electronic Medical Record (EMR) – электронная медицинская запись о пациенте |
| PACS | Picture Archiving and Communication Systems (PACS) – технология управления медицинскими изображениями, которая обеспечивает хранение изображений, полученных с различных Modalities, и доступ к ним. |
| Modality (Устройства) | Любой тип медицинского диагностического оборудования, предназначенного для получения изображений тела. Например, МРТ, КТ, УЗИ и т.п. |
| DICOM | Digital Imaging and COmmunications in Medicine (DICOM) - отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицинских изображений. Универсальный формат, используемый в PACS. |
| HMIS | Health Management Information System |
| HL7 | Health Level Seven (HL7) - стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации |
| IHE | Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) - международная организация, которая дополняет HL7 и DICOM современными методами интеграции медицинских систем на основе концепции cross document sharing (XDS) и соответствующими профилями, структурированными по специализациям и процессам обслуживания пациента. |

## Описание основных целей и задач

Создание Архива медицинской информации преследует следующие основные цели:

- Организация управления медицинскими изображениями, не привязанного к конкретным типам данных и видам диагностического оборудования

- Возможность быстрого просмотра результатов обследований пациентов, реализуемая в рамках глобального проекта по интеграции всей медицинской информации по пациентам на основе Electronic Medical Records

- Защищенное хранение изображений в едином хранилище в нейтральном формате, соответствующем принятым отраслевым стандартам, с возможностью доступа из любого приложения, поддерживающего данные стандарты

- Обеспечение возможности просмотра изображений с любого DICOM-совместимого приложения (просмотрщика) на рабочих местах специалистов

- Автоматизация процессов управления жизненным циклом изображений (в т.ч. с возможностью автоматического уничтожения)

В рамках создания Архива должны быть решены следующие основные задачи:

- Создание единого Архива изображений с требуемой функциональностью

- Интеграция основных поставщиков изображений с Архивом

- Миграция существующих данных в Архив

- Интеграция Архива с подсистемой EMR

- Предоставление доступа к Архиву для просмотра информации в соответствии с правами доступа

Рис. 1. Назначение VNA

# КРАТКИЙ ОБЗОР COLLABORATIVE HEALTHCARE ENVIRONMENT

Архив медицинских изображений должен стать составной частью единой информационной среды обмена медицинской информацией - Collaborative Healthcare Environment (CHE) - формируемой Министерством здравоохранения, труда и социальных дел Грузии. Данная информационная среда является совокупностью Health Management Information System (HMIS), поставщиков и потребителей медицинской информации, а также стандартов хранения, управления и обмена информацией.

В качестве ядра для интеграции всех существующих подсистем HMIS должна выступать подсистема Electronic Medical Records (EMR). Реализованная на базе EMC Healthcare Integration Portfolio, подсистема EMR поддерживает основные современные стандарты хранения и обмена медицинской информацией, а именно: HL7, DICOM и IHE profiles/transactions.

Архив медицинских изображений должен быть тесно интегрирован с подсистемой EMR и другими модулями для обеспечения функционирования всех подсистем HMIS в качестве единой информационной платформы, объединяющей всех участников системы здравоохранения Грузии. На Рис. 2 схематично изображено место VNA в составе HMIS.

Рис. 2. VNA в составе HMIS

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ VNA

## Требования к основным возможностям системы

Архив должен реализовывать следующие основные возможности по работе с медицинскими изображениями:

- Возможность помещения в хранилище медицинских изображений, получаемых с медицинского оборудования (modalities) или соответствующих систем (PACS), входящих в систему здравоохранения Грузии

- Защищенное долговременное хранение полученных изображений

- Возможность оперативного доступа к требуемым изображениям и просмотр с помощью любого DICOM-совместимого приложения

Возможность помещения изображений в единое хранилище должна обеспечиваться за счет реализации специального интеграционного модуля, позволяющего осуществлять прием, обработку и передачу изображений от PACS/Modalities в Архив. Требования к интеграционному модулю представлены в разделе C.2.

Защищенное хранение медицинских изображений должно быть реализовано с использованием ECM-системы уровня предприятия. Основные требования к ECM-системе представлены в разделе C.3.

## Требования к интеграционному модулю

Интеграционный модуль должен обеспечивать следующую функциональность:

- Прием данных в формате DICOM от поставщиков информации

- Обеспечение вендоронезависимости за счет стандартизации  получаемых изображений

  - Модификации проприетарных тегов DICOM, создаваемых оборудованием и PACS

  - Преобразование проприетарных тегов в DICOM PresentationState

- Предоставление возможности просмотра медицинских данных по технологии «тонкий клиент»

- Поддержка функции слияния, обновления и разделения данных по пациентам

- Поддержка передачи DICOM изображений без потерь

- Эффективное управление трафиком при просмотре исследований, к примеру

  - Направление только тех пикселей, которые необходимы для получения графического изображения в браузере

  - Уменьшение графического разрешения для более быстрой передачи данных по линиям с низкой пропускной способностью

## Требования к платформе управления контентом

### Общие требования

В качестве платформы для хранения и управления медицинскими изображениями должна использоваться промышленная платформа управления контентом (Enterprise Content Management Platform), обладающая следующими основными характеристиками:

- Многоплатформенность (поддержка различных операционных систем, систем управления базами данных, серверов приложений, систем хранения проч.)

- Масштабируемость (вертикальная и горизонтальная)

- Службы обеспечения безопасности (аутентификация, авторизация, аудит действий пользователей, шифрование файлового хранилища, и т.п.)

- Хранение информации в любом формате и любого размера

- Открытая архитектура и наличие средств интеграции с другими информационными системами

### Защищенное хранение информации

Система должна поддерживать следующие возможности защиты информации в хранилище:

- Шифрование контента в файловой хранилище

Шифрование контента должно гарантировать невозможность прочтения данных через операционную систему в обход VNA

- (опционально) Цифровой шреддинг контента

Цифровой шреддинг должен обеспечивать окончательное удаление контента без возможности его восстановления.

- (опционально) Электронно-цифровая подпись

- (опционально) Расширенные возможности по разграничению прав доступа к информации

### Политики хранения и миграции контента

Платформа управления контентом должна обеспечивать возможность управления политиками хранения и миграции контента. Должны поддерживаться следующие возможности:

- Графический интерфейс построения политик

- Определение места хранения файлов в зависимости от их размера и/или формата

- Хранение данных с адресацией по содержанию

- Хранение данных с адресацией по объекту

- Автоматизированная миграция контента между устройствами или системами хранения

- Сжатие и дедупликация контента

- Использование любой файловой системы, доступной операционной системе.

### Политики хранения и уничтожения информации

Платформа управления контентом должна обеспечивать возможность применения политик хранения информации в хранилище (retention policy). Должны поддерживаться следующие возможности:

- Графический интерфейс построения политик

- Построение правил на уровне любых объектов информационной модели документов и изображений

- Авторизация удаления

- Автоматическое удаление после утверждения в случае необходимости

- Поддерживается регламент на основе событий, например

- Последний визит пациента

- Специфический диагноз и т.п.

- Каскадирование регламентов

- Автоматическое исключение регламентов

- Поддержка несколько событий с прямой и обратной хронологией

# НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Требования к программной архитектуре

### Общие требования

Архив должен состоять из следующих основных компонентов:

- Интеграционный модуль (с условным названием DICOM-CONNECTOR)

Передача данных между ECM-платформой и поставщиками/потребителями информации в формате DICOM с автоматическим преобразованием данных для обеспечения вендоронезависимости.

- ECM платформа для управления изображениями

Долговременное защищенное хранение контента и метаданных. Управление жизненным циклом информации, разграничение прав доступа и проч.

Рис. 3. Предполагаемая архитектура VNA

### Требования к взаимодействию со смежными системами

Архив медицинских изображений должен обеспечивать возможность тесной интеграции с другими подсистемами HMIS. Под интеграцией понимается возможность обмена медицинской информацией, использование общих справочных данных и классификаторов, а также использование единого реестра пациентов (в рамках EMR), что позволит осуществить консолидацию существующих разрозненных данных о пациентах.

Архив должен поддерживать возможность использования современных стандартов хранения и обмена медицинской информацией, а именно: HL7, DICOM и IHE profiles/transactions (в частности, XDS).

## Требования к безопасности

Система должна гарантировать безопасность данных и обеспечивать:

противодействие попыткам несанкционированного доступа к информации

пресечение попыток несанкционированного считывания, изменения и уничтожения данных

целостность программной среды

Программные средства обеспечения безопасности не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики Системы (надежность, быстродействие).

Система должна предоставлять следующие базовые службы безопасности:

- Аутентификация

- Доступ к информации может быть предоставлен только после прохождения процедуры аутентификации пользователя.

- Система должна обеспечивать различные способы аутентификации: путем интеграции со службами Active Directory (LDAP), аутентификация через web-сервисы и проч.

- Авторизация

- После аутентификации пользователь (или приложение) должен получать доступ к информации в соответствии со своими полномочиями

- Система должна обеспечивать возможность разграничения прав доступа к хранилищу на уровне объектов

- Аудит действий

- Система должна выполнять аудит основных действий пользователей с объектами (сохранение, просмотр, изменений и т.п.)

- Система должна фиксировать попытки неудачной аутентификации

- Администратор Системы должен иметь возможность настройки событий, подлежащих аудиту

- Защищенная передача данных

- Система должна поддерживать передачу данных по протоколу SSL

- Шифрование файлового хранилища

- Система должна поддерживать возможность шифрования данных в файловом хранилище

## Требования к режиму эксплуатации

Аппаратная часть Системы должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать режим функционирования 24/7. Требования к максимальному времени простоя, отказоустойчивости и проч. должны быть уточнены при проектировании технической инфраструктуры Системы.

Программная часть Системы должна предусматривать регламентные остановки на техническое обслуживание (осуществление резервного копирования, обновление версий ПО и пр.) с автоматическим принудительным отключением всех активных пользователей. Регламентные остановки могут происходить в определенные интервалы времени каждую ночь, а также в выходные дни. Расписание и регламент технических остановок должны быть описаны в регламентирующих документах системы. Система также должна позволять в случае необходимости в некоторые периоды времени (например, во время бухгалтерского отчетного периода) работать без регламентных отключений.

## Требования к защите и сохранности информации

Комплекс программно-аппаратных средств Системы должен поддерживать функции ежедневного резервного копирования данных и хранения недельного объема накопленных изменений данных. Максимально допустимый объем потери данных при авариях и сбоях не должен превышать дневного объема изменений данных на каждом рабочем месте системы. Сохранность информации должна быть обеспечена аппаратным резервированием хранимых данных и процедурами резервного копирования данных.

## Требования к надежности

Надежность Системы должна обеспечиваться:

использованием технических средств повышенной отказоустойчивости и их структурным резервированием;

защитой технических средств по электропитанию путем использования источников бесперебойного питания;

дублированием носителей информационных массивов;

наличием комплекса мер по восстановлению после сбоев;

наличием руководящих документов и инструкций по действию персонала при возникновении нештатной ситуации.

Система должна обеспечивать логическую целостность данных, то есть изменения должны носить характер транзакционно-ориентированных, выполняющихся в целом от начала до конца, либо, в случае сбоя, не выполняющихся совсем.

## Требования к масштабируемости

Система должна обеспечивать возможность горизонтальной и вертикальной масштабируемости для поддержания требуемой производительности в случае увеличения нагрузки. Увеличение нагрузки на компоненты Системы может иметь место, например, в следующих случаях:

- увеличения количества поставщиков DICOM-данных, подключаемых к Архиву

- увеличение количества потребителей DICOM-данных, хранящихся в Архиве

- увеличение объемов передаваемо и потребляемой информации без изменения количества поставщиков и потребителей

## Требования к разрабатываемой документации

В рамках создания VNA должна быть разработана следующие основные документы:

- Программная архитектура VNA (должна учитывать требования к архитектуре HMIS в целом и отдельных ее частей)

- Техническая архитектура VNA

- Календарный план проекта

- Инструкция по установке и настройке Системы

- Инструкция по подключению/интеграции с оборудованием/PACS

- Руководство пользователя

- Регламент штатного и аварийного обслуживания

- Регламент резервного копирования и восстановления

- Программа и методика испытаний

Полный перечень разрабатываемой документации с разбивкой на этапы представлен в разделе F.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Приемка Системы должна осуществляться в соответствии с разработанной в рамках проекта и утвержденной Программой и методикой испытаний. Программа должна определять такие основные аспекты, как:

- Место и оборудование, на котором осуществляются испытания

- Состав комиссии со стороны исполнителя и заказчика

- Перечень и состав тест-кейсов, демонстрирующих корректность и полноту реализации требуемого функционала

- Прочие условия

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Табл. 1. Описание предполагаемых этапов и состава работ

| Этап | Состав работ | Длительность (недель) | Документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование: - Проведение экспресс анализа текущей инфраструктуры Заказчика - Проведение анализа медицинских данных - Разработка краткого отчета об обследовании | 1 | - Отчет о результатах анализа медицинских данных Заказчика |
| 2 | Планирование, оценка и разработка технической архитектуры: - Определение рамок пилотной зоны для интеграции и миграции изображений - Разработка и согласование Технического задания на создание Системы - Разработка и согласование Устава проекта - Разработка и согласование Календарного плана проекта - Разработка Технической архитектуры решения, учитывающей все требования к хранению информации, интеграции с медицинским оборудованием и PACS, режиму эксплуатации и отказоустойчивости - Согласование Технической архитектуры | 4 | - Описание рамок пилотной зоны - Техническое задание - Устав проекта - Календарный план - Техническая архитектура Системы - Уточненные план проекта (при необходимости) |
| 3 | Разворачивание решения: - Установка программного обеспечения - Конфигурирование основных компонент решения и настройка интеграции с компонентами пилотной зоны - Разработка и согласование программы и методики испытаний (ПиМИ) - Тестирование решения для проверки работоспособности основного функционала - Сдача-приемка в соответствии с ПиМИ (в части функциональных требований) - Разработка эксплуатационной документации | 11 | - Инструкция по установке и настройке решения - Инструкция по подключению/интеграции с оборудованием/PACS - Программа и методика испытаний (ПиМИ) - Протокол испытаний - Акт сдачи-приемки решения в части функциональных требований - Руководство по работе с Архивом - Регламент штатного обслуживания - Регламент аварийного обслуживания - Регламент резервного копирования и восстановления |
| 4 | Миграция данных в Архив: - Миграция данных с оборудования/PACS в Архив - Проверка результатов миграции. Тестирование возможности просмотра мигрированных изображений - Сдача-приемка в соответствии с ПиМИ (в части требований к миграции изображений и возможности их последующего просмотра) | 9 | - Краткий отчет о миграции данных - Протокол испытаний - Акт сдачи-приемки решения в опытную эксплуатацию |
| 5 | Обучение и опытная эксплуатация: - Разработка обучающих материалов и программы обучения - Обучение группы ключевых IT-специалистов - Запуск в опытную эксплуатацию - Осуществление поддержки пользователей - Сбор и обработка замечаний пользователей (силами специалистов первой линии поддержки) - Корректировка настроек решения по результатам опытной эксплуатации - Корректировка эксплуатационной документации | 2 | - Программа обучения - Обучающие материалы (презентация, инструкции и т.п.) - Протокол опытной эксплуатации - Доработанная эксплуатационная документация - Акт сдачи-приемки решения в промышленную эксплуатацию |
| ИТОГО: |  | 27 |  |

Требования к разработке программной архитектуры HMIS представлены в документе «Technical Requirements 1. Architecture»