ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემთა დამუშავების ცენტრის 
სათავსოსადმი სამშენებლო მოსამზადებელი მოთხოვნები

დატაცენტრის ასაგებად საჭირო იქნება სათავსო პირველ სართულზე/ბელეტაჟზე, შიდა მოპირკეთებული ზომებით არანაკლებ:  სიგრძე 7900 მ, სოგანე 6.2 მ, სიმაღლე 3.5 მ.

(დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ თანდართულ ნახაზებს)

სათავსოში უნდა მოეწყოს ორფრთა ცეცხლგამძლე ვანდალმდგრადი თერმოიზოლირებული ჰერმეტიზირებული კარები შიდა ღიობით არანაკლებ: სიგანე 1.8 მ, სიმაღლე 2.3 მ;

ელექტრონული საკეტით და სწრაფი ევაკუაციის მოწყობილობით მუშა ფრთაზე - ე.წ. პანიკ-ბარით. კარები უნდა დამონტაჟდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს ტვირთების შეუფერხებელი

შეტანა-გამოტანა მცირებორბლებიანი საშუალებების გამოყენებით (არ უნდა იყოს „საფეხური“ იატაკზე).

სათავსოში უნდა იყოს გათვალისწინებული სავენტილაციო არხების ღიობები - ორი ცალი კვეთით 0,6X0,6 მ და ერთი - 0,3X0.3 მ.

ამის გარდა სათავსოში არ უნდა იყოს სხვა არანაირო ღიობი.

კედლები უნდა უზრუნველყოფდენ სათავსოს შიდა სივრცის დაცვას ფიზიკური შეღწევისგან, გარე ტემპერატურის ცვლილებებისგან, ტენიანობისგან.

შესაბამისად, კედლები უნდა იყოს შემდგარი რამდენიმე ფენისგან.  გარე ფენა - ქვის კედელი სისქით არანაკლებ 0,2 მ. ეს ფენა შიგნიდან უნდა დამუშავდეს ფუნგიციდური ხსნარით და ე.წ. თხევადი რეზინით (ჰიდრო-ორთქლიზოლაცია).

შემდეგი ფენა უნდა იყო თერმოიზოლაცია - ფოლგირებული მინერალური ბამბა: ფოლგა უნდა იყოს მიწეპებული თხევადი რეზინის შრეზე.

შიგნიდან უნდა აიგოს აგურის შრე (1/4 აგურის სოსქით), რომელიც გაილესება და შეიღებება ცეცხლგამძლე ანტისტატიკური ღია ფერის საღებავით.

კედლების ჯამური სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 0,4-0,5 მ.

ჭერი მუშავდება ფუნგიციდითა და თხევადი რეზინით, იფუთება მინერალური ბამბით და მოპირკეთდება მაღალმდგრადი ცეცხლგამძლე თაბაშირმუყაო ფილებით.

სანამ მოხდება ჭერის შეფუთვა, ზედ უნდა დამონტაჟდეს ავტომატური ხანძარქრობის სისტემის მილების კრონშტეინები.

იატაკი უნდა წარმოადგენდეს მაღალმდგრად რკინაბეტონის ფილას, რომელმაც უნდა გაუძლოს სტატიკურ დატვირთვას არანაკლებ 2000 კგ. ერთ კვადრატულ მეტრზე (რეგიონული სესმური პირობების გათვალისწინებით).

სათავსოს კუთხეში (იხ. ნახაზი) უნდა იყოს დამზადებული ავარიული სადრენაჟო ჭა დიამეტრით 0,8 მ და სიღრმით 1,0 მ იატაკის ზედაპირიდან. იატაკის ნაწილი უნდა დაიფაროს კერამიკული ან ქვის ფილებით,

ხოლო დარჩენილი ნაწილი სწორად გაილესოს აწეული იატაკი დასამონტაჟებლად (იხ. ნახაზი)

დატაცენტრის სათავსო უნდა გადაიტიხროს რთული ფორმის მქონე ღიობის ტიხრით, რომლის ღიობში ფალშიატაკის აგების შემდეგ იქნება ჩამონტაჟებული სასერვერო კარადები.

ტიხარი გაყოფს დატაცენტრს ცივ და ცხელ ზონებად. ტიხრის ერთ მხარეს უნდა იყოს ჩასმული კარი პერსონალის მოძრაბისთვის დატაცენტრის ორ ნაწილს შორის.

ტიხარი უნდა იყოს აგებული რკინის კონსტრუქციაზე ორ მხარეს დამაგრებული ცეცხლგამძლე პანელებით. ტიხრის კართან წინა, ცივი ზონის მხარეს, უნდა იყოს აშენებული მეტალის კიბე (იხ. შესაბამისი ნახაზი).

სათავსოში დატაცენტრის გამანაწილებელ ფართან უნდა იყოს შემოყვანილი ელექტროკვების კაბელები დატაცენტრის მთავარი გამანაწილებელი ფარიდან.

ეს უნდა იყოს 5 რბილი იზოლირებული სპილენძის კაბელი განიკვეთით 120 კვ.მმ (სამი ფაზა, „ნოლი“ და „მიწა“). ერთერთი კაბელი უნდა იყოს მიერთებული შენობის დამიწების კონტურთან წონაღობით არაუმეტეს 4 ომ. ხსენებულ კაბელზე არ უნდა იყოს მიერთებული რამე სხვა მომხმარებებლი გარდა დატაცენტრის ინფრასტრუქტურისა.

დატაცენტრის სათავსოს თავზე მყოფ სართულებზე არ უნდა განლაგდეს არანაირი სველი წერტილები, დრენაჟები ან სხვა მილგაყვანილობა. დაუშვებელია რამე მძლავრი ელექტრო დატვირთვის მუშაობა დატაცენტრის კედლებიდან 2 მეტრზე ნაკლები მოშორებით.

დატაცენტრში უნდა იყოს განათების და სამომხმარებლო ელექტროკვების სისტემები. განათება შესრულდება სათავსოს პერიმეტრზე კედლებზე, ჭერიდან 0,1 მ მოშორებით 1.5 მ ინტერვალით დამონტაჟებული 6-8 ვატიანი LED-სანათებით. იქ, სადაც იქნება ფალშიატაკი, მისა და იატაკს შუა კედელზევე უნდა დამონტაჟდეს იგივე სანათებით და ინტერვალით ცალკე ხაზი. სამომხმარებლო ელექტროკვების სისტემა გულისხმობს 10ამპერიან Shuko როზეტებს, განლაგებულს  სათავსოს პერიმეტრზე 3 მ. ინტერვალით.

შენობის გარეთ სათავსოს ერთერთი გარე კედლიდან მოშორებით არაუმეტეს 3-5 მ. უნდა იყოს მოწყობილი ბეტონის შემოღობილი მოედანი (გადახურვა არ არის საჭირო), რომელზედაც განლაგდება გაგრილების სისტემის გარე ბლოკები და დატაცენტრის საკუთარი დიზელგენერატორი თავისი საწვავის ავძით. მოედანთან უნდა იყოს ავტომანქანის მისასვლელი გზა. ამ მოედნის ზუსტი ზომები დადგინდება პროექტირების მომდევნო ეტაპზე.