- პროექტორი   -  Optoma  EH2060

ტექნიკური მახასიათებლები:

- 16:9;

- ფრონტალური, ჭერზე მიმაგრებით;

- დაცემის სხივი - 4000  ლუმენი;

- ლამპის მუშაობის რესურსი მინიმუმ 2000 საათი სტანდარტულ რეჟიმში, ხოლო 3000 საათი ეკონომიურ რეჟიმში;

- კონტრასტულობა - 2500:1;

- მატრიცა - 0.65"  1080p DC2 DMD;

- მატრიცის გარჩევადობა - 1920 x 1080;

- გამოსახულების ზომა დიაგონალზე მინიმუმ - 0,72 და მაქსიმუმ 8,67 მეტრი;

- ტექნოლოგია - DLP;

- მანძილი ეკრანამდე - 1,2-დან  - 13 მეტრამდე;

- ტრაპეციული კორექცია - ±15° ვერტიკალზე; ავტომატური და  ხელით სამართავი;

- ფოკუსირება - ხელით სამართავი;

- ხმა - 3 ვტ. მონო;

- ინტერფეისი - 2x HDMI შემავალი, შემავალი და გამომავალი VGA (15-პინიანი კონექტორი D-Sub), კომპოზიტური შემავალი და გამომავალი, შემავალი S-Video, აუდიოშემავალი მინიჯეკი,  მართვა RS232, RJ 45;

- ფერების კოდირების სისტემის მხარდაჭერა -  PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p;

- თავსებადი რეზოლუციები  -  UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA

- დისტანციური მართვის პულტი - ლაზერული მაჩვენებლით;

- პროექტორის ზომები - 326 x 259 x 109მმ;

- წონა -  3.5 კგ;

1. საპროექციო ეკრანი  - Projecta Compact RF Electrol   240 x 183, Matt White

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ზომა - 240 x 183 სმ;

- ფორმატი - 4:3

- ეკრანი -  თეთრი ფერის (Matt White), 120 გრადუსიანი დახრის კუთხით ხილვადობა, ალის შემაკავებელი უნაკერო მატერია;

- ელექტრო ძრავა: 230 ვოლტი (50Hz) სამუშაო რეჟიმით მაქსიმუმ 0.43 ამპერის მოხმარებით, 3 მავთულიანი ძარა 28 ბრუნვით წუთში, ჩამონტაჟებული მუხრუჭით და გადახურების საწინააღმდეგო სისტემით ;

- ეკრანისა და ძრავის მოთუთიებული (გალვანიზირებული) შიდა და გარე შეფუთვა;

- ევროპული CE მარკირების მატარებელი და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და მოთხოვნების TUV/GS (EN 60335-1; EN6035-2-97;2006; DIN 19045; ZEK 01.2-08/12.08) დამაკმაყოფილებელი.