მოგახსენებთ, რომ სამინისტროს სერვერული ცენტრი უზრუნველყოფს 250-მდე ელექტრონული სისტემის, 80-მდე ელექტრონული სერვისის და 50-მდე დაცული კავშირის ფუნქციონირებას. მაათი უწყვეტობისა და დაცულობის უზრუნველსაყოფად მოწყობილია სათანადო ფიზიკური ინფრასტრუქტურა და დანერგილია სხვადასხვა ტექნოლოგიები. აღნიშნულ რესურსებზე დაფუძნებული IT ინფრასტრუქტურა მუდმივად მზარდი და განახლებადი სისტემაა,  რომელიც სულ უფრო მეტ ელექტრონულ სისტემებს და სერვისებს აერთიანებს. ამასთან მეტად მნიშვნელოვანი ხდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და მთლიანობის უზრუნველყოფა, რაც ინფორმაციის დაცვის თვისობრივად ახალ დონეზე გადასვლას მოითხოვს.  სამინისტრო ფლობს ისეთ კრიტიკულ ინფორმაციას და სერვისებს, როგორებიცაა საყოველთო და სხვა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მართვის, სოციალური პროგრამების მართვის ელექტრონული სისტემები და მონაცემთ ბაზები, ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერებისა და ელექტრონული რეცეპტის სისტემები, ელექტრონული მთავრობის ფარგლებში განხორციელებული სერვისები, რომლებიც მოქალაქის ინფორმირებულობას უწყობს ხელს.აღნიშნული ინფორმაციის დაცულობისა და ხელმისაწვდომობის მაღალი ხარისხი კრიტიკული პროცესების შეუფერხებლად წარმოების აუცილებელი პირობაა. ინფორმაციის მზარდი მოცულობა და შესაბამისი უსაფრთხოების გაზრდილი მოთხოვნები დღის წესრიგში აყენებს მონაცემთა რეზერვირების მოქნილი სისტემების, სერვისებისა და ინფორმაციის დუბლირების ტექნოლიგიების დანერგვის აუცილებლობას. ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელი ხდება დამოუკიდებელი IP მისამართების არეალის შეძენა, რაც უზრუნველყოფს სერვისებისა და ინფორმაციის აქტიურ რეჟიმში დუბლირებას. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის ეფექტიანი მართვა, რომელიც ინციდენტებზე პროაქტიულ რეაგირებას, პროცესების უწყვეტობის შენარჩუნებას, ადამიანური ფაქტორის მაქსიმალურად გამორიცხვას გულისხმობს.

დღეს სამინისტროს არსებულ IT სისტემაში ელექტრონული სერვისების IP მისამართები (ე.წ. გარე მისამართები) მიმაგრებულია ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე. რის გამოც სერვისებისთვის საჭირო კავშირების ხარისხი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე.

მიმდინარე IT სისტემის არქიტექტურაში, საიმედო ინტერნეტ კავშირის გამართვისათვის ინტერნეტთან შეერთება განხორციელებულია ორი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის საშუალებით, რომლის მიზანია დუბლირების საშუალებით გაზარდოს ინტერნეტ სერვისების მდგრადობა. ინტერნეტ ტრაფიკის მოწოდებასთან ერთად ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები უზუნველყოფენ IP მისამართების (ე.წ. გარე მისამართები) მოწოდებას. აღნიშნული IP მისამართები მიმაგრებულია კონკრეტულ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე და ფუნქციონირებენ მხოლოდ ამ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის გავლით.

მიმდინარე სქემაში ორი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი არსებობა შესაძლებლობას გვაძლევს უზრუნველვყოთ სამინისტროს ქსელისთვის ე.წ „გამავალი“ (მონაცემების დინება სამინისტროს ქსელიდან ინტერნეტისკენ) ინტერნეტ შეერთების საიმედობა. ამასთან გართულებულია ე.წ „შემომავალი“ (ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის სერვისების მიწოდება - მაგ: ვებ საიტები, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სამედიცინო და სოციალური ელექტრონული სისტემები, ცალკეული ელექტრონული სერვისები და სხვა) ინტერნეტ  შეერთების საიმედოობის საჭირო დონეზე უზრუნველყოფა. აღნიშნული მდგომარეობა გამოწვეულია იმით, რომ სამინისტროში არსებულ ელექტრონულ სერვისებს შეიძლება მინიჭებული ჰქონდეთ მხოლოდ ერთი IP მისამართი. რომელიც თავის მხრივ მიმაგრებულია კონკრეტულ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე, რაც ნიშნავს, რომ სერვსის ხარისხი დამოკიდებულია მხოლიდ ამ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე და ხარვეზის შემთხვევაში ამ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის მოწოდებული ყველა IP მისამართი მიუწვდომელი ხდება, შესაბამისად მიუწვდომელია ელექტრონული სერვისებიც. სარეზერვო მეორე სერვის პროვაიდერის IP მისამართზე სერვისის გადართვა კი გარკვეულ რესურსებს და რაც მთვარია, საკმაო დროს მოითხოვს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე დუბლირებული ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის არსებობა ვერ უზრუნველყოფს ელექტრონული სერვისების სათანადო ხელმისაწვდომობას.

ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის შეცვლა იწვევს არსებული სერვისებისა და VPN კავშირების გადამისამართების აუცილებლობას. რაც ხელმისაწვდომობის დარღვევის გარეშე შეუძლებელია.

ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებს შორის ინტერნეტ ტრაფიკის მოქბილი ბალანსირების მექანიზმის შექმნა შეუძლებელია.

დამოუკიდებელი IP მისამართების არეალის არსებიბა აუცილებელი პირობაა ისეთი ტექნოლოგიის დანერგვისათვის, როგორიცაა BGP მარშრუტიზაცია.

დამოუკიდებელი IP მისმართების არეალი BGP მარშრუტიზაციასთან ერთად უზრუნველყოფს ინტერნეტ კავშირის საიმედოობას. რადგან დამოუკიდებელი IP მისამართები მიმაგრებული არაა კონკრეტულ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე და  შეუძლიათ იმუშაონ ნებისმიერი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის გავლით. ამასთან ე.წ. დომეინის სახელების მართვაც ორგანიზაციის მიერ განხორციელდება.

ამრიგად, დამოუკიდებელი IP მისმართების არეალი BGP მარშრუტიზაციასთნ ერთდ სამინისტროს ქსელში შემდეგ უპირატესობებს მოგვცემს,:

- ელექტრონული სერვისებისთვის საიმედო კავშირის უზრუნველყოფა: იმ შემთხვევაში თუ გაითიშება რომელიმე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი, ყველა ელექტრონული სერვისი უწყვეტად გააგრძელებს მუშაობას მეორე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის საშუალებით.

- ელექტრონული სერვისები არ იქნება მიმაგრებული კონკრეტულ ინტერნეტ სერვის პროვაიდერზე, ამიტომ ახალ პროვაიდერზე გადასვლა მნიშნველოვნად მარტივდება, ის არ საჭიროებს სერვისების წყვეტას

- შესაძლებელ ხდება ინტერნეტ სერვის პროვაიდერებზე ტრაფიკის დატვირთვის ოპტიმალური ბალანსირება. შესაბამისად გაიზრდება ინტერნეტის მოწედების სიჩქარე რადგან ორივე ინტერნეტ პროვაიდერის არხი დაიტვირთება.

- შესაძლებელი იქნება სარეზერვო სერვერული ცენტრის აგება, რაც კრიტიკული ინფორმაციისა და სერვისების უსაფრთხოების სათნადო დონეზე შენარჩუნების აუცილებელი პირობაა. ამასთნ სერვერულმა ცენტრებმა შეიძლება იფუნქციონირონ ე.წ. Active-Active ტექნოლოგიით, რაც ინფრასტრუქტურული რესურსების ოპტიმიზაციის პირობებში მდგრადი სერვისებისა და ინფორმაციის მთლიანობის, კონფიდენციალობისა და ხელმისაწვდომობის მყარი გარანტიაა.

აღნიშნული ბენეფიტები უზრუნველყოფს სამინისტროს მნიშვნელოვანი ელექტრონული (მათ შორის ელექტრონული მთვრობის ფარგლებში რეალიზებული) სერვისების მდგრადობას, ინფორმაციის მთლიანობის, ხელმისაწვდომობისა და კონფიდენციალობის მაღალ ხარისხს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ განიხილოთ სამინისტროს მიერ RIPE NCC-ის სტანდარტული მომსახურების ხელშეკრულების ხელმოწერის საკითხი. ხელშეკრულება უზრუნველყოფს RIPE NCC-ის წევრობას, რაც წარმოშობს სამინისტროსთვის დამოუკიდებელი IP მისმართების არეალის გამოყოფის საფუძველს.

ხელშეკრულების პროექტის ქართული თარგმანი თან ერთვის.

გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას

პატივისცემით,