მულტიფუნქციური ჭკვიანი სანიტაიზერი

სანიტაიზერი, როგორც ერთი ფიზიკური პროდუქტი უნდა მოიცავდეს სამ ძირითად მოდულს:

1.	ციფრული მანიშნებელი შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:

- თაჩ დისპლეის ზომა 21.5 ინჩი

- Display Ratio 16:9

- რეზოლუცია (პიქსელები) - 1080*1920

- ფერები - 16.7M

- სურათის რეზოლუცია - 5000 x 5000p Max

- ვიდეო რეზოლუცია - 1080*1920P HD video

- სიკაშკაშე(nits) -  250cd/m2

- ხმის გამომცემი - 2*8R2W

- კონტრასტი -1000:1

- View Angle 178o /178o

- დაყოვნება - 5ms

- პროცესორი -  Allwiner A83t,octa core

- მეხსიერება -  1GB

- Nand flash -  8GB

- ოპერაციული სისტემა Android 8.1

- ვებ გვერდზე შესვლის საშუალება

- სისტემას უნდა მოყვებოდეს შინაარსის სამართავი სოფტი (Remote content management software),

- სისტემას უნდა შეეძლოს მედია მასალის განაწილება ცენტრალური სამართავი პანელიდან.

- სისტემას უნდა გააჩნდეს შემდეგი ფუნქციონალი - Support remote content update, upload, delete, support OSD, VOD, loop playback, Support Split screen, Rolling text

- სისტემას უნდა გააჩნდეს ავტომატური ჩართვა/გამორთვის შესაძლებლობა

- სისტემას უნდა გააჩნდეს კალენდრის ფუნქცია.

- სისტემას უნდა გააჩნდეს ეგრეთწოდებული 3rd party APK-ის ინსტალაციის მხარდაჭერა

- სისტემას უნდა ჰქონდეს შემდეგი მედია ფორმატების მხარდაჭერა - datob/mpg/divx(.avi)

/bmp/jpgtf/flash/office files and so on

- სისტემას მომსახურებისთვის უნდა გააჩნდეს დამოუკიდებელი ტექნიკური სექცია.

2. 	ავტომატური დისპენსერი

- ავტომატური დისპესერის ფუნქცია, შეხების გარეშე

- კვება : AC ადაპტერი

- სითხის მოცულობის ავტომატური მზომი

- ერთი ავზის მომსახურების ციკლი 650000 დაპკურება

- ავზის მოცულობა 3000მლ

- დაპკურების რაოდენობის განსაზღვრის შესაძლებლობა 1,2 ,3 ან 4

- ავზში სითხის დონის დაშორებული მონიტორინგის შესაძლებლობა. რეპორტი მეილის საშუალებით.

3.	ტემპერატურის მზომი

- სისტემას უნდა შეეძლოს ტემპერატურის გაზომვა

- სამართავი პანელიდან შესაძლებელი უნდა იყოს სასურველი ტემპერატურული ზღვრების დადგენა

- არასასურველი ტემპერატურის შემთხვევაში სისტემამ გამოსახულებაზე უნდა აჩვენოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი წინადადება, სურათი ან ვიდეო

ფიზიკური მახასიათებლები

პროდუქტის აგებულების მასალა - მაღალი ხარისხის მეტალი

განთავსება - მყარ ზედაპირზე, იატაკზე დასადგმელი

ფიზიკური ზომები - 1800*420*340mm

სამართავი ენები - English, Germany, French, Spanish, Russian and Others

კვება - 100-240V AC

სამუშაო ციკლი -  50000

ენერგო მოხმარება - 30W

სამუშაო ტემპერატურული ღვრები -20oC~70oC

ტენიანობის ამტანობის მაჩვენებელი  - 85%

შეფუთვა  - 1pc/Honeycomb box, 191*34*47cm,45KG

ფერი  -  შავი

ინტერფეისი - USB,RJ45

პროდუქტს უნდა მოჰყვებოდეს ინსტალაციისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი.

პროდუქტს უნდა მოჰყვებოდეს 1 წლიანი ლიცენზია

პროდუქტს უნდა ახლდეს 1 წლიანი მწარმოებლის გარანტია

მოწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 40 კალენდარულ დღეს

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს პროდუქტის სრული ინსტალაცია

მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საინფორმაციო ტრენინგის ჩატარება

სტანდარტები და სერტიფიკატები:

IEC 62321-3-1: 2013	IEC 52321-5: 2013	IEC 62321-4: 2013	IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015	IEC 62321: 2008 ANNEX C

EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62311: 2008

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1

ETSI EN 300 328 V2.1.1